困难气道设备车

- 配置：

- 可视喉镜：1

- 可视软镜：1

- 可视硬镜：1（可折弯）

- 环甲膜穿刺套装、环甲膜切开套装：若干

- 插管探条、转换（交换）导丝：若干

- 手动气管内喷射装置：1

- 食道气道联合导管：若干

- 喉罩：若干（可插管式）

- 车：1

- 可视软镜参数：

- 软管：（1）通道：内径2.2-2.6mm，外5.0-6.0mm

- 长度：600mm

- 头端可移动角度：上90-1800，下90-1300

- 显示器：（1）分辨率及尺寸：3-5寸，480*320以上

- 可移动度：垂直1800，水平1800

- 摄像头匹配度：像素90，景深3-100mm