睡眠监测仪基本要求

1、导联方式：外接2导联

2、监测参数：鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波形、体位、体动、胸/腹运动、CPAP压力滴定

3、轻便小巧。一键式操作，设备佩戴简单方便。

4、标配不小于16G存储卡，连续记录100个以上病例数据。

5、充电锂电池供电。充满电后可持续记录时间不低于40小时。

6、具有液晶显示屏显示鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波、体位、体动、胸/腹运动、CPAP压力滴定、日期时间、电量等参数的数据信号接收情况及数据动态，方便医护人员及用户随时观察设备运行情况，确定设备佩戴是否正确。

7、内置高精度3D陀螺仪，用于监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数，节省昂贵的外接胸腹带作为耗材的使用。

8、可连接到任意CPAP（无创正压呼吸机）产品滴定患者所需治疗压力。

技术指标：

1) 血氧饱和度范围（%SpO2）:0%-100%；

2) 脉搏显示范围：30bpm - 240bpm；

- 腹部运动：能观察人体腹部运动变化的信号波形。

- 呼吸气流：频率范围：5-60次/分；

- 5) 体位：能识别人体仰位，俯位，左侧位，右侧位和站立位。

6) 体动：能观察人体运动变化的信号波形。

7) 鼾声：能观察用户气鼾声信号波形。

软件技术要求：

- 智能电脑自动分析软件，

- 可提供详细的、不同格式的多种总结报告单，如睡眠监测报告报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表。

其他要求：

- 保修不少于2年，费用控制在3万元以内

- 能够连接医院系统

3、数据输出格式：标准且开放的数据格式