多功能清洗中心设备

设备关注要点如下:

1、功能要求：蒸汽清洗、酶洗、高压水枪清洗、流水清洗、高压气枪、煮沸消毒、沥水台；

2、配置要求：初洗槽、超声槽、清洗槽、漂洗槽、煮沸消毒槽、干燥台组成，初洗槽配有防护罩、排风装置及蒸汽清洗装置；

3、蒸汽清洗功能：配置蒸汽清洗机、可产生大于等于5bar蒸汽压力；

4、水槽材质：316L不锈钢材质或者更好的材质；

5、具有二类医疗器械注册证；

6、三种频率清洗（可以根据不同器械切换不同的清洗频率）；

设备需要具备以上功能，但不限于以上功能。