徐州市中医院风湿肾病科

一、血液透析机设备重点关注：

1、显示屏和操作界面：血液透析机通常配备有彩色液晶显示屏，彩色液晶触摸显示屏。操作界面为全中文，方便医护人员操作。

2.  透析液流量和温度控制：可进行调节。

3.  压力监测：血液透析机能够监测动脉压、静脉压、跨膜压其精度达到±10 mmHg。

4.  血泵流量：可调。

5.  肝素注射：肝素泵流量可编写停止时间，读数累积肝素容量，具有自动注入和追加功能。

6.  超滤控制：对透析器的超滤系数无限制，高通量透析器/低通量透析器都能使用。

7.透析液电导率调节范围:可调，精度: ±0.1mS/cm ；

8.具有报警功能：如气泡、漏血、压力异常等功能监测

9.  消毒和清洗：具备全自动的化学消毒/热消毒，消毒、脱钙、冲洗一体化单键30分钟完成。

10.  数据记录和输出：能够保存治疗方案与治疗结果，并且有数据输出装置，能与透析数据管理软件相连。

10.  电源和水质要求：电源要求为交流230V±10%(或220V)。水质必须符合当前的国家或国际标准。

11.  其他功能：包括自动血压监测、数据输出接口、碳酸氢盐干粉自动配制系统等。

这些性能参数确保了血液透析机在临床应用中的安全性、有效性和便捷性，为患者提供了高质量的透析治疗。

12. 其它要求：

1、产品上市时间十年以上（以最初注册证为准）；

交货期：合同签订后30天内；

3、售后服务：

（1）免费送货至医院指定地点安装调试，免费培训工程师、操作人员至能熟练操作为止。

（2）质保期：5年。质保期内的维修费用全免；质保期后的维修只收取零备件成本费。

（3）接到客户抱怨后半小时响应，48小时内赶到现场维修。

4、各厂家提供详细的零配件进院价格表。

二、血液透析滤过机设备重点关注：

1.  功能要求：血液透析滤过机用于支持多种治疗模式（如HD、HDF、HF等）为透析患者清除中大分子毒素，减少透析患者后期并发症以满足不同患者的治疗需求。

2.  透析液流量和温度控制：可调。

4.  压力监测：动脉压、静脉压、跨膜压其精度均为±10mmHg。

5.  血泵流量：可调。

6.  肝素注射：肝素注射流量可编写停止时间，读数累积肝素容量，具有自动注入和追加功能。

7.  置换液流量支持高流量置换液，以满足高效HDF治疗需求。

8.  超滤方式：超滤精度应达到±1%以内，确保患者体液平衡。

9.  监测曲线功能：具备超滤曲线、透析液温度曲线、透析液流量曲线、肝素曲线、钠离子曲线、碳酸盐曲线功能。

12.  实时在线监测：需具备连续实时在线监测患者KT/V和URR。

13.  操作界面：采用中/英文操作界面，大屏幕液晶触摸显示屏，治疗数据数值化，方便观察记录。

14.  具有报警功能：如气泡、漏血、压力异常等功能监测 。

15.  消毒和清洗：具备全自动的化学消毒/热消毒，消毒、脱钙、冲洗一体化单键30分钟完成。

16.  其他功能：包括自动血压监测、数据输出接口、碳酸氢盐干粉自动配制系统等。

这些性能参数确保了血液透析机在临床应用中的安全性、有效性和便捷性，为患者提供了高质量的透析治疗。

17.其它要求：

1、产品上市时间十年以上（以最初注册证为准）；

2、交货期：合同签订后30天内；

3、售后服务：

（1）免费送货至医院指定地点安装调试，免费培训工程师、操作人员至能熟练操作为止。

（2）质保期：5年。质保期内的维修费用全免；质保期后的维修只收取零备件成本费。

（3）接到客户抱怨后半小时响应，48小时内赶到现场维修。

4、各厂家提供详细的零配件进院价格表。