抢救设备及信息系统重点关注

设备关注要点如下:

1、高端除颤转运监护仪：

（1）彩色触屏，支持穿戴医用防护手套操作。具备良好的抗跌落、防尘防水性能，长续航电池，室外可用。

（2）具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于成人及儿童。

（3）具备CPR辅助功能，提供按压反馈，可实时显示按压深度、频率参数。

（4）提供功能便携单机产品或集成床旁超声检查功能，用于创伤超声评估（FAST）。

2、高端重症插件监护仪：

（1）彩色触屏，支持穿戴医用防护手套操作。

（2）多通道显示心电，呼吸，心率，无创血压，有创血压，血氧饱和度，脉搏，体温等监测指标。

（3）含PiCCO技术监测功能模块或单机。

（4）标配血液动力学，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

3、高端转运监护呼吸机

（1）电动电控呼吸机，涡轮驱动，具备有创通气、无创通气和氧疗模式。具备良好的抗跌落、防尘防水性能，长续航电池，室外可用。

（2）彩色触屏，波形和监测参数在呼吸机屏幕上同屏显示，通气、监护一体化。

（3）具备多种通气模式：持续气道正压通气、双水平气道正压通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式、心肺复苏通气、自适应分钟通气。

（4）符合YY0600.3转运标准。

4、中央监护系统

（1）直接连接或第三方系统集成连接监护仪、呼吸机，支持电脑、显示屏显示数据信息。

（2）中央站/工作站至少支持50张床位以上患者管理、信息存储，可以接收设备自检报告并提供异常报警。

（3）免费开放HL7协议，链接医院信息系统通信，满足信息化建设需求。

5、其他要求

全套设备提供国家药品监督管理局注册证证明。厂家专职工程师到医院现场，负责仪器安装、调试、培训；提供设备保修报价，设备故障电话2小时内响应，24小时内到达现场维修，仪器故障维修期间保证提供备用机，原厂整体质保不低于3年。