气压治疗仪等设备重点关注

一、气压治疗仪设备重点关注：

1、设备需明确标注适用于深静脉血栓预防。

2、套筒尺寸多样性, 适应偏瘫患者肢体萎缩或肿胀情况。

3、穿戴便捷性，套筒设计需便于卧床患者穿戴。

4、针对感觉障碍患者，设备需具备压力实时监测与自动调节功能，防止压力过高导致损伤。

5、支持梯度加压模式,可调节压力强度、 治疗时间可调。

6、可选配“单肢/双肢治疗模式”,适应单侧肢体瘫痪患者需求。

7、具备“间歇充气模式”(避免持续加压影响血液循环)。

8、要有过压保护，自动检测压力异常并停止运行。

9、过热保护，避免长时间使用导致套筒温度过高。

二、经皮神经电刺激仪设备重点关注：

1、设备需配套可移动静音推车。

2、设备需满足临床要求的治疗频段。

3、设备需具备多通道连接，可满足同时治疗两名患者的需求。

4、设备需具备定时关闭、设置治疗时长的功能。

三、盆底生物反馈康复治疗仪设备关注要点如下:

1. 阴道电极、理疗用体表电极都有单独的注册/备案，且与生物刺激反馈仪为同厂注册，以保证产品的兼容性稳定性。

2. 主机：集成化一体式机箱设计，稳定性和兼容性更有保障，抗电磁干扰性能突出。

3. 使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。

4.一键式开机，直接进入软件操作界面，一键式关机。

4. 筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者，筛查指标包括：前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性。

5. 肌电筛查、评估报告包括筛查、评估指标数值、参考值、盆底肌肌电图、腹肌肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。

6. 盆底治疗过程中可以对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间参数进行调节。

四、输液椅重点关注：

1、输液椅规格约：长750mm宽700mm高970mm

2、输液椅颜色：首选浅绿色系。

3、材质：不锈钢框架(防锈、耐用、耐腐蚀），实木扶手，海绵座垫、海绵靠背。

4、海绵垫厚实、防滑。脚垫防滑。

5、配输液架、手消架。

五、床单位消毒机重点关注：

1、能杀灭各种细菌、病毒及繁殖体，对床垫、被褥、床单、枕芯等床单位病菌具有一次性彻底杀灭的功能。

2、能除去各种因素引起的异味，如药味、霉味、血腥味、屎尿味等。

3、经常消毒的被褥、床垫不会寄生各种虫类，如跳蚤、臭虫等。

4、可杀灭细菌繁殖体和芽胞、病毒、真菌等，并可破坏肉毒杆菌毒素。

5、具有定时、气量调节、故障报警等功能。