麻醉治疗车重点关注

1、尺寸规格

• 总体尺寸：常见的麻醉车长度在600mm到800mm之间，宽度在500mm到600mm左右，高度在1000mm到1700mm左右。

• 台面尺寸：台面一般能满足放置常用的麻醉设备和物品，面积通常在0.3平方米到0.5平方米左右。

2、结构材质

• 主体结构：采用国标304不锈钢及轻型合金组合，保证结构的稳固性，永久不锈，符合感控要求。具有延伸抽拉式操作台面，承重≥50KG。治疗车上方配有透明可视化物品分类装置。

• 台面材质：平面需要有物理抗菌技术，耐消毒、耐剐蹭，提供检测报告。台面配有304材质不锈钢三面护栏。

3、配置部件

• 抽屉：5层抽屉，采用二小抽、二中抽、一大抽的配置，抽屉内配有任意调节式药格，并配置标牌。

• 副工作台：车体左侧或其他位置设有隐藏式副工作台，方便医护人员在麻醉过程中进行记录、配药等操作。

• 污物桶：配备防摔污物桶，用于存放医疗垃圾和废弃物。

• 锐器盒：配备旋转式3L圆形锐器盒，方便安全地处理废弃的锐利医疗器械。

4、脚轮

• 材质：具有静音、防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活等特点。整车通过国家标准的静音检测。

• 刹车功能：有两只带刹车功能的脚轮，一踩刹车、一踩解刹，方便在使用时固定麻醉车，确保操作安全。